PROPSIM F64 信道注入工程实践文档

射线追踪 / 标准 CDL 驱动 MIMO OTA 的 A/B 实现路线、SCPI 工程流程与多普勒机制

| 关联产品 | Lauraycs（射线追踪 / 电磁数字孪生） |
| --- | --- |
| 归属 | 乾径科技 · 无线仿真产品线 |
| 版本 / 日期 | V1.0 / 2026-06-06 |
| 性质 | 团队内部技术参考 |

来源说明：本文 PROPSIM 相关技术细节依据 PROPSIM F64 / Channel Studio (GCM) 官方文档整理，结合内部工程分析。标注「待现场验证」的条目需在真机上确认后回填并升版。

目录

# 1. 文档目的与适用范围

本文统一团队对「把 Lauraycs 射线追踪信道（或 3GPP 标准 CDL/TDL）注入 PROPSIM F64 进行动态 MIMO OTA」两条实现路线的工程理解与操作流程，并澄清其底层物理与采样原理。

两条路线：路线 A = 借助 PROPSIM Channel Studio GCM（几何信道建模，选装许可）；路线 B = 自研几何 MIMO 信道合成器 + 标配 file-based 注入（无需 GCM / VDT 许可），含两种模式：B-1 确定性 CIR 回放（多普勒烘焙）与 B-2 参数化 TDL + 硬件实时衰落（多普勒交给硬件，模型更新率可低至几何骨架级）。

适用对象：无线仿真、OTA 测试、标准化（CCSA TC9）相关工程人员。

不覆盖：PROPSIM 安装 / 校准、射频链路预算、暗室 MPAC 探头布局（另文）。

# 2. 术语与符号表

| 符号 / 术语 | 含义 | 单位 / 备注 |
| --- | --- | --- |
| f_c | 载波频率 | Hz |
| λ | 波长 = c / f_c | m |
| v | 终端移动速度 | m/s |
| f_D,max | 最大多普勒频移（扩展半宽）= v / λ | Hz |
| 多普勒扩展 | 多普勒功率谱的宽度（≤ 2·f_D,max） | Hz |
| 多普勒质心 | 多普勒功率谱的整体频偏 | Hz |
| SD（Sample_Density） | 每半波长的采样数 | 推荐 2 |
| Δd | CIR 快照的空间间隔 = λ / (2·SD) | m |
| f_upd（CIRUpdateRate） | CIR 更新率 = 2·SD·v / λ | Hz |
| CIRs | CIR 快照总数（.MAT 要求 ≥ 1000） | 个 |
| D | 路由长度 = CIRs · Δd | m |
| T | 回放时长 = CIRs / f_upd = D / v | s |
| CIR | 信道冲激响应 | — |
| MPC | 多径分量 | — |
| 簇 / 子径 | 相近时延-角度 MPC 的聚合 / 簇内细分射线 | GCM：≤24 簇，20 子径/簇 |
| 逻辑信道 | 一个 Tx-Rx 对的衰落通道 | — |

# 3. 核心抽象：多普勒 = 质心 + 扩展（与场景无关）

物理机制唯一。每条径（LOS 或 NLOS）的多普勒频移为 f_D,n = (v·k̂_n)/λ = (v/λ)·cosθ_n，其中 θ_n 是速度矢量与该径方向的夹角。所有径的 f_D,n 汇成一个分布，即多普勒功率谱。

由此分出两个相互独立的量：

- 扩展（spread）：谱的宽度，由各径角度分布决定，上界为 ±f_D,max = ±v/λ。它决定衰落随时间变化的快慢（时间选择性）。

- 质心（centroid / shift）：谱的整体频偏，由「共同的径向速度分量」产生。

关键（纠正常见误区）：这套抽象与场景无关。NLOS 同样有多普勒——NLOS 各径恰恰是扩展的主要来源。所谓「卫星多普勒」「高铁多普勒」并非新机制，只是质心很大且（常）随时间变化：

- 高铁 500 km/h 经过轨旁基站：主导 LOS 径的多普勒从 +f_D,max 扫到 −f_D,max（峰峰 2·f_D,max），是一个大且快速变化的质心——纯地面、无卫星。

- LEO 卫星：径向速度产生几十至几百 kHz 的共同频移，质心很大；因卫星极远各径近平行，扩展反而很小。

工程含义（决定走 CIR 序列还是硬件频偏）：

- 扩展必须由 CIR 序列承载（须满足采样条件，见第 4 节）。

- 质心：小则随扩展一起烘焙进 CIR；大则必须用独立的硬件频偏机制（PROPSIM 的 Advanced Doppler / 运行时 Doppler 控制），因为把大质心烘焙进 CIR 会要求 MHz 级的 f_upd，文件巨大且不现实。

- 判据是「质心多大、变多快」，而不是「是不是 NTN」。

提示：PROPSIM 的 Advanced Doppler（±500 kHz，Constant / Dynamic）是为「大质心」提供的工程实现，并非 NTN 专属功能；高铁极速等大质心地面场景同样适用本抽象。

# 4. 更新率与采样原理（推演）

### 4.0 多普勒采样的物理本质

为何多普勒需要采样率：多普勒在时域表现为每条径复数系数 h(t) 的相位以 f_D 的速率旋转。CIR 序列是对 h(t) 这一时间过程的离散采样，而多普勒就藏在 h(t) 的相位演化里——因此对 h(t) 采样即是对多普勒采样。要无失真地表示一个最高 f_D,max 的相位旋转，按奈奎斯特必须满足 f_upd ≥ 2·f_D,max。这就是 SD 与 f_upd 存在的根本原因，也是「扩展必须由 CIR 序列承载」的前提。

精确表述（采样率 ≠ 可表示带宽）：f_upd 就是多普勒（衰落）的采样率，单位 Hz，即每秒回放多少个 CIR 快照。但采样率本身并不等于它能表示的多普勒带宽，二者差一个奈奎斯特因子：可无失真表示的最大多普勒 = f_upd/2（奈奎斯特上限）；而本文取 SD = 2，对应 f_upd = 2·SD·f_D,max = 4·f_D,max，即只用到上限的一半（f_upd/4），留出 2 倍过采样裕度。故严谨说法是「f_upd 是多普勒采样率，其奈奎斯特上限 f_upd/2 决定可表示的最大多普勒」，而非「f_upd = 最大多普勒」。注意：此约束仅适用于把多普勒烘焙进 CIR 序列的回放（模式 B-1 / 路线 A 的 .cir）；若改由硬件实时生成衰落（模式 B-2，见 §7.3），对外更新率不再受此限。

采样率 f_upd  ≥  2·f_D,max  (奈奎斯特下限, SD=1)    |    推荐 SD=2:  f_upd = 4·f_D,max

起点定义：SD = 每半波长采样数（PROPSIM 约定，推荐 2；GCM 在最高速下保证每波长 4 个采样，即 SD = 2）。

空间间隔：终端每移动 Δd 取一个 CIR 快照。由「半波长 λ/2 内有 SD 个采样」得：

Δd = (λ/2) / SD = λ / (2·SD)

更新率：快照间隔时间 T_upd = Δd / v，故更新率

f_upd = 1 / T_upd = v / Δd = 2·SD·v / λ = 2·SD·v·f_c / c

与多普勒的关系：因 f_D,max = v/λ，得 f_upd = 2·SD·f_D,max。衰落谱宽为 2·f_D,max，奈奎斯特要求采样率 ≥ 2·f_D,max，对应 SD = 1（下限）；SD = 2 即 2 倍过采样（每波长 4 采样），为工程推荐值。

路由长度：D = 快照数 × 间隔 = CIRs · Δd。注意速度被消去——D 只与波长、SD、CIR 数有关：

D = CIRs · Δd = CIRs · λ / (2·SD)

CIR 数下限：.MAT 要求 CIRs ≥ 1000，对应最短路由：

D_min = 1000 · λ / (2·SD) = 500·λ / SD

回放时长：T = CIRs / f_upd = D / v。

心智模型（先空间、后时间）：① 以 Δd = λ/(2·SD) 的步长在空间上采样轨迹（这就是 CIR 序列，即「轨迹」本身）；② 以回放时钟 f_upd = v/Δd 决定速度。同一条空间序列换不同 f_upd 即换不同速度——空间（轨迹）与时间（速度）解耦。这正是「参考轨迹 CDL」的天然抽象。

速度不是独立参数：文件内 CIRUpdateRateLocked = 1 时速度为只读（由锁定的 f_upd、载频与 SD 反推）；= 0 时可运行时改速度 / 多普勒；Sample_Density = 0 时系统无法计算速度（字段留空）。

默认值陷阱：CIRUpdateRate 默认 10000 Hz——不显式设置等于默许了一个很大的速度，或与数据的真实 Δd 不匹配。务必按 f_upd = v/Δd 显式设定。

# 5. 抽头数限制与聚类降维

硬件限制：F64 运行时每逻辑通道最多 12 或 24 个衰落抽头（取决于启用通道数 / 带宽）；ASC 规范允许每 CIR 最多 48 抽头，但实际受硬件抽头放置限制；GCM 对每个 MS 位置的 NLOS 簇数硬性限制为 24；整机按 MIMO 扩展最多支持 1024 个逻辑通道（可支撑到约 128 逻辑通道级的复杂 MIMO，如 8×8 双向）。

结论：真实射线追踪（可能成百上千条射线）必须先聚类降维到约 24 个簇 / 抽头（类 CDL 结构）才能在硬件上回放。

不可规避的耦合：簇内角度扩展 → 簇内多普勒扩展（多普勒角度谱），这是内禀的，A/B 两条路都必须复现。

复现的两条路（即「确定性 vs 统计性」下沉到簇内）：

- 确定性（子径求和）：保留簇内子径（GCM 默认 20 条/簇），按各子径角度 → 多普勒 + 相位做复数叠加求和，把多普勒扩展确定性地烘焙进合成抽头的 CIR。GCM 与纯 file-based 回放走此路。

- 统计性（逐抽头多普勒谱）：只保留簇的统计矩，给抽头指定多普勒谱形状（Jakes / Classical / Gaussian / Flat / Rounded / Butterworth / user-defined）与振幅分布（Rayleigh / Rice / Constant），由硬件实时生成随机衰落。经典 TDL 走此路；路线 B 的模式 B-2（§7.3）正是利用这条标配硬件路径来把多普勒交给硬件、从而把对外更新率压到几何骨架级。

工程结论：为追求射线追踪保真与可重复测试，应保留子径走确定性求和。多普勒角度谱不可规避，但「统计多普勒谱发生器」对 A/B 并非必需——只要在降维时保留子径，A/B 即以确定性方式将其烘焙进 CIR。

# 6. 路线 A：基于 GCM 的实现

定位：借 GCM（选装许可）把「几何 → 多普勒 → 相关 → 天线」全套计算交给成熟工具，工程量小；适合快速 bring-up，以及作为路线 B 的金标准对照。

## 6.1 生成流程（离线）

- Lauraycs 导出：沿轨迹导出每条 MPC（AoD/AoA/ZoD/ZoA、时延、复增益），按 GCM 的 PATH 导入格式。

- GCM 配置：载频、阵列几何、复数 3D 天线方向图、轨迹 + 速度；大质心场景设 Advanced Doppler（Constant / Dynamic，±500 kHz）；聚类（≤24 NLOS 簇，每簇 20 子径）。

- GCM 生成：离线子径求和，把多普勒扩展 + 空间相关一起烘焙进 .cir / .shd / .smu（SD = 2）。可选 H-matrix Export 出 .MAT 供离线核对。

## 6.2 多普勒实现

扩展由 GCM 离线子径求和烘焙进 .cir；大质心由 GCM 的 Advanced Doppler（Dynamic 随几何 / 星历，±500 kHz）承载。Lauraycs 不参与多普勒计算——只提供几何。

## 6.3 回放（GUI 或 SCPI）

CALC:FILT:EDIT  e:\Emulations\RT_Scenario.smu    ; 后台加载拓扑到编辑模式

CALC:FILT:CONNECT                                  ; 连接到硬件

ROUTe:PATH:CONNector? 1                            ; 校验通道1的Tx-Rx路由 -> 1,RF-1,RF-1,-,-

DIAG:SIM:STATE?                                    ; 查状态 -> STOPPED / RUNNING

DIAG:SIM:GO                                        ; 启动回放

DIAG:SIM:GOS                                       ; 停止并复位到起点

优点：几何 → 相关 → 天线 → 多普勒全包，±500 kHz Advanced Doppler 原生。缺点：需 GCM 许可；合成过程为黑盒；Lauraycs 输出须对齐 PATH 格式。

# 7. 路线 B：自研 file-based 实现

定位：自研几何 MIMO 信道合成器（复刻 GCM 内部），配 PROPSIM 标配的 file-based 注入 + ATE/SCPI；无需 GCM / VDT 许可，完全可控，是 Lauraycs 的差异化内核。路线 B 含两种模式，可单用或混用。

## 7.1 两种实现模式：B-1 确定性回放 / B-2 参数化 TDL

file-based 不等于「回放预算好的 CIR」一种做法。PROPSIM 标配同时支持两类输入：B-1 把多普勒烘焙进复数 CIR 序列、硬件确定性回放；B-2 把每抽头参数交给硬件衰落引擎、由硬件实时合成多普勒。二者的根本差异在于「多普勒在哪一级产生」，并直接决定射线法须提供的更新率。

| 维度 | 模式 B-1：确定性 CIR 回放 | 模式 B-2：参数化 TDL + 硬件衰落 |
| --- | --- | --- |
| 信道表示 | 预算好的复数 CIR 序列 | 参数化抽头 {τ, P, 谱形状, fmax, K, AoA} |
| 多普勒来源 | 烘焙进 CIR，硬件仅插值重建 | 硬件 FPGA 实时合成（SoS / 滤波白噪声） |
| 对外更新率 | 须 SD=2 → 高 f_upd（5.2 kHz @3.5G/400） | 仅几何骨架率，可低至 ~100 Hz |
| 射线法负担 | 每 Δd≈λ/4（~2 cm）算一次 | 每米级稀疏几何即可 |
| 文件格式 | .asc / .mat / .ir | .tdlx（推荐）/ .tap / .rtc |
| 多普勒角度谱 | 子径求和 → 确定性、几何一致 | 标准谱=统计等效；user-defined PSD=形状对、相位统计 |
| 许可 | 标配 | 标配（TDL Tool 属 Standard Tools） |
| 适用 | 短轨迹、需逐实现确定性、相位相干关键 | 高多普勒 / 长轨迹 / 几何骨架率受限（如 100 Hz） |

## 7.2 模式 B-1：确定性 file-based CIR 回放（多普勒烘焙）

生成流程：

- Lauraycs 跑几何：每条径角度 / 时延 / 复增益（须按 SD=2 的空间步长密采，见步骤 3）。

- 合成层（核心 IP）：

- 聚类（保留子径）：降到 ≤24 簇，保留构成射线作为子径（保住子径角度以确定性复现多普勒扩展）。

- 逐链路逐抽头合成：对每个 (Tx,Rx) 阵元对 × 每个簇，把子径按 多普勒相位 φ_n(d) = φ_n(0) + 2π(d/λ)cosθ_n 与 天线加权 g_tx(AoD)·g_rx(AoA) + 阵列 steering 相位 做复数叠加求和，得到该合成抽头随轨迹演化的复数系数。此步同时烘焙了多普勒扩展（子径角度多样性）与空间相关（跨阵元 steering 相位）。

- 采样 + 归一化：Δd = λ/(2·SD)，SD = 2；CIRs ≥ 1000；跨所有逻辑通道全局统一归一化（保相对相位与相对增益，否则破坏空间相关）。

- 序列化：每个 (Tx,Rx) 的 ≤24 抽头 CIR 序列 → per-link .mat（或 .asc / .ir）。

- 转换与装配：用标配 IR and ASC Converter 转 .SIM（或直接用 .mat）；用一份 .smu 拓扑把各通道文件与 Tx-Rx 路由绑定。

## 7.3 模式 B-2：参数化 TDL + 硬件实时衰落（推荐用于高多普勒 / 几何骨架率受限）

原理：不把多普勒烘焙进 CIR，而是把每抽头参数（时延、功率、振幅分布、多普勒谱形状、最大多普勒 fmax、莱斯 K、到达角）交给 PROPSIM 标配衰落引擎，由硬件 FPGA 用 SoS / 滤波白噪声实时合成衰落。多普勒相位旋转完全在硬件内完成，对外的模型 / CIR 更新率只需跟随几何慢变（时延漂移、功率变化、角度变化），可低至 ~100 Hz。这是在不购买 GCM 的前提下，把多普勒交给硬件、绕开 SD=2 高采样率约束的标准途径。

- 标配能力：参数化 TDL 衰落属 PROPSIM Standard Tools；每抽头多普勒谱可选 Pure Doppler / Jakes(Classical) / Gaussian / Flat / Rounded / Butterworth / user-defined，硬件实时生成。

- 载体：.tdlx（Channel Studio TDL Modeling Tool 生成，归 Standard Tools，推荐）/ .tap（PROPSIM 原生参数模型）/ .rtc（运行时容器，可打包多个环境、运行时毫秒级切换）。

- 关键推论：多普勒既由硬件实时生成，SD / CIR update rate 这套奈奎斯特约束就不再作用于对外接口——射线法只需提供几何骨架率（每米级 / ~100 Hz）。

生成流程：

- Lauraycs 稀疏跑几何（每米级）：抽取簇，每位置 ≤24 抽头 {τ_i, P_i, 多普勒谱形状_i, fmax_i, K_i, AoA_i}。

- 选多普勒谱形状：弥散簇用标准谱（Jakes 等）；要逼近射线追踪簇的实际多普勒角度谱，用 user-defined PSD（离线用 RT 子径求和预合成该簇 PSD 后写入抽头）。

- 写 .tdlx：每位置一个 TDL 子模型（≤24 抽头参数行 + MIMO 相关矩阵）。

- 打包 .rtc：M 个位置 = M 个环境，运行时按路由位置切换；几何骨架率即环境切换率。

- 编译加载：Scenario Wizard 编译 .smu/.sim 后加载。

## 7.4 多普勒实现：B-1 烘焙 vs B-2 硬件生成

B-1：扩展（含簇内多普勒角度谱）由合成层离线子径求和确定性烘焙进 CIR，须满足 §4 的采样（SD=2）；保真度最高、几何一致；质心 ≤200 kHz 用运行时频偏。

B-2：扩展由硬件按每抽头多普勒谱形状 + fmax 实时合成，对外只给几何骨架；质心用运行时 mobile speed 缩放（fm = v·f_c/c）或频偏。其多普勒角度谱保真分三档：① 标准谱（Jakes 等）= 各向同性 / 特定角度分布的统计等效；② user-defined PSD（RT 子径预合成）= 形状一致、相位统计；③ 要复刻由具体到达角决定的几何确定多普勒（离散线谱 + 子径相干），仍须 GCM。

## 7.5 回放与运行时控制（SCPI，无需 GCM / Wizard）

; ── 模式 B-1：确定性 CIR 回放 ──

CALC:FILT:EDIT  e:\Emulations\Lauraycs_MIMO.smu   ; 加载拓扑(编辑模式)

CALC:FILT:CONNECT                                  ; 连接硬件

CALC:FILT:CENT:CH 1,3500                           ; 逐通道载频(MHz)

CHannel:MODel:SD? 1                                ; 查采样密度(只读)

DIAG:SIM:FIRUPD:MAN:CH 1,1556                      ; CIR更新率(Hz);未锁定时;f_upd=2*SD*v/lambda

CH:MOD:CONT:ENV 1,<model>,<gain>,<delay>,<doppler> ; (可选)运行时多普勒频偏,上限约200 kHz

ROUTe:PATH:CONNector? 1                            ; 校验路由 -> 1,RF-1,RF-1,-,-

DIAG:SIM:GO   /   DIAG:SIM:STOP   /   DIAG:SIM:GOS ; 启动 / 暂停(GO续) / 复位

; ── 模式 B-2：参数化 TDL / RTC 容器,多普勒由硬件实时生成 ──

CALC:FILT:FILE  e:\Emulations\Lauraycs_TDL.rtc    ; 加载运行时容器(多环境)

DIAG:SIMU:GO                                       ; 启动

CHannel:MODel:CONTrol:ENVironment 1,<envID>        ; 毫秒级 in-flight 切换该通道环境(几何骨架率~100Hz)

DIAG:SIMU:MOB:MAN:CHG 1,138                        ; 运行时改 mobile speed(m/s) -> 缩放多普勒

DIAG:SIMU:STATE?                                   ; RUNNING / STOPPED

; per-path 完整衰落参数 mnemonics 属客户手册(Remote Control, ATE command interface);

; 开发期可用同源 N7605 子树 mock:

;   FSIMulator:FADer[1..8]:PATH[1..24]:{DELay|LOSS|DFRequency|FTYPe|AOA|AOD|ENABle}

## 7.6 文件格式选择：.asc / .mat / .ir / .tap / .tdlx / .rtc

| 格式 | 性质 / 承载 | 多普勒来源 | 许可 | 推荐用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .asc | 文本复数 CIR (delay,re,im) 逐快照 | 烘焙进序列,受 f_upd/2 限 | 标配 | B-1；简单 / 可读；时延 ~5ns 量化 |
| .mat | 二进制 MIMO CIR 矩阵 (Coeff/Delay, CIRs≥1000) | 烘焙进序列 | 标配 | B-1 首选；绝对时延、元数据齐全 |
| .ir | 二进制中间 CIR,转 .SIM 保相对增益 | 烘焙进序列 | 标配 | B-1；.asc 的二进制等价 |
| .tap | PROPSIM 原生参数化抽头(含角度) | 硬件实时生成 | 标配 | B-2；参数化 TDL 传统载体 |
| .tdlx | Channel Studio TDL Tool 现代 TDL 参数 | 硬件实时生成 | 标配 | B-2 推荐；字段最新、工具链完整 |
| .rtc | 运行时容器,打包多环境 / 多 .tap | 取决于所含模型 | 标配 | B-2；逐位置切换、ATE 自动化 |
| .smu/.sim | 编译后的拓扑 / 可执行仿真 | — | 标配 | 上述格式编译后的最终加载体 |

推荐：确定性路线（B-1）用 .mat（射线追踪保真最佳），.asc 仅用于简单可读场景（注意 ~5ns 时延量化）。硬件实时衰落路线（B-2）用 .tdlx（现代、Standard Tools 自带），多位置打包成 .rtc 供运行时按几何骨架率切换；.tap 为其传统等价物。两条路线最终都编译成 .smu/.sim 加载。鉴于你的 100 Hz 几何骨架约束与高多普勒场景，B-2 + .tdlx/.rtc 是主推路径；B-1 + .mat 用于需要逐实现确定性与相位相干的关键验证。

# 8. A/B 路线对比

| 维度 | 路线 A（GCM） | 路线 B（自研 file-based） |
| --- | --- | --- |
| 几何来源 | Lauraycs → PATH 导入 | Lauraycs（稀疏） |
| 小尺度多普勒合成 | GCM 内部 | 合成层（解析子径求和） |
| 天线 steering → 相关 | GCM 内部（导入复数 3D 方向图） | 合成层自行卷积 |
| 大质心（>200 kHz 动态） | GCM Advanced Doppler 原生 ±500 kHz | 待验证（运行时 ≤200 kHz / 载频偏置 / 分段用 GCM） |
| 注入格式 | .cir / .smu 直出 | B-1: .asc/.mat/.ir；B-2: .tdlx/.tap/.rtc → .SIM |
| 硬件角色 | 插值重建 + 频偏 | 插值重建 + 频偏（同） |
| 许可 | 需 GCM 选装 | 全标配，无需许可 |
| 工程量 | 小 | 大 |
| 可控性 / IP | 黑盒 | 完全可控，核心 IP |
| 推荐定位 | 快速 bring-up / 金标准对照 | 产品级主线 |

注：上表「合成层 / 解析子径求和 / 确定性」描述对应路线 B 的模式 B-1；路线 B 另有模式 B-2（参数化 TDL，多普勒由硬件实时生成，对外更新率可低至 ~100 Hz），详见 §7.1、§7.3、§7.6。射线法几何骨架率受限或多普勒很高时，B-2 优于 B-1。

# 9. 场景参数示例表

说明：以下均取 SD = 2（每波长 4 采样）；D_min 与 T 取 CIRs = 1000；若 SD 取其他值，Δd、f_upd、D_min 按公式相应缩放。

## 9.1 采样与轨迹参数

| 场景 | f_c (GHz) | v (km/h) | λ (mm) | f_D,max (Hz) | f_upd@SD2 (Hz) | Δd (mm) | D_min (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 / 步行 | 3.5 | 3 | 85.71 | 9.72 | 38.9 | 21.43 | 21.43 |
| 城区车载 | 3.5 | 30 | 85.71 | 97.2 | 389 | 21.43 | 21.43 |
| 高速公路 | 3.5 | 120 | 85.71 | 388.9 | 1556 | 21.43 | 21.43 |
| 高铁 (HST) | 3.5 | 350 | 85.71 | 1134 | 4537 | 21.43 | 21.43 |
| 高铁极速 | 3.5 | 500 | 85.71 | 1620 | 6481 | 21.43 | 21.43 |
| 高铁极速 (FR2) | 28 | 500 | 10.71 | 12963 | 51852 | 2.68 | 2.68 |
| NTN LEO (终端步行) | 2 | 3 | 150.00 | 5.56 | 22.2 | 37.50 | 37.50 |

NTN LEO 行说明：表中 f_D,max 仅为终端步行产生的扩展（很小）；卫星径向速度产生的大质心未计入扩展列，属下表的质心范畴。

## 9.2 多普勒实现策略

| 场景 | 扩展 f_D,max | 质心特征 | 扩展承载 | 质心承载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 / 步行 | ~10 Hz | ≈ 0 | CIR 序列 | 无需 |
| 城区 / 高速车载 | ~0.1–0.4 kHz | ≈ 0（散射均匀） | CIR 序列 | 无需 |
| 高铁 (350–500 km/h) | ~1–1.6 kHz | LOS 扫频 ±f_D,max（动态，<200 kHz） | CIR 序列 | 运行时频偏 / GCM |
| NTN LEO · S 段 | 极小 | 几十 kHz（动态，<200 kHz） | CIR 序列 | 运行时频偏 / GCM |
| NTN LEO · Ka 段 | 极小 | 几百 kHz（动态，>200 kHz） | CIR 序列 | GCM Advanced Doppler（B 路待验证） |

# 10. 待现场验证事项

- 运行时 SCPI 多普勒上限：GCM 内可设 ±500 kHz Advanced Doppler；GCM 外目前仅查到运行时约 200 kHz（CH:MOD:CONT:ENV 的 <doppler> 字段）。需验证运行时 / 非 GCM 路径能否开到 ±500 kHz——很可能是同一套硬件衰落引擎，差别仅在 API 暴露面 / 许可，而非物理或硬件上限。

- CALC:FILT:CENT:CH 载频偏置：能否用作 B 路的「常数大质心」频偏（载频平移等效 Doppler），其可设范围与步进精度。

- 射频前端独立频偏接口：是否暴露独立频偏接口，用于 B 路的动态大质心。

- file-based per-link 上限：每链路最大抽头数与最大 CIRs（长轨迹 / 多簇是否受限）。

- 锁定状态下改速度边界：CIRUpdateRateLocked 状态下运行时改速度的可行范围。

- 逐通道独立模型许可：.smu 拓扑中的「Concurrent / 独立每通道模型」是否需额外许可（与基础 Scenario Wizard 区分）。

- .tdlx / .tap 字段表（schema）：从真机 Channel Studio TDL Tool 另存 .tdlx 逆向确认字段顺序、各多普勒谱形状关键字与 user-defined PSD 的写法。

- per-path 衰落 SCPI mnemonics：运行时逐抽头设 delay / power / 多普勒谱 / fmax / K / AoA 的完整 mnemonics 属客户手册（Remote Control, ATE command interface）；开发期可用同源 N7605 FSIM:FAD:PATH 子树 mock，需向 Keysight 求证 PROPSIM 等价命令。

- .rtc 环境切换延迟：逐点（100 Hz = 10 ms）切换 environment 的抖动是否落到 OFDM 符号尺度，需实测，避免切换瞬态污染。

- mobile speed 标量 vs per-path fmax：DIAG:SIMU:MOB:MAN:CHG 是整通道标量缩放；若各 path 需不同 fmax，须 per-path SCPI 或重载 .rtc，确认可行路径。

- 标准谱对 RT 簇的逼近误差：B-2 用标准谱 + user-defined PSD 逼近射线追踪簇实际多普勒角度谱的误差，决定是否触发购买 GCM。

流程：验证结论回填本文档对应章节并升版（V1.3…）。

# 附件 A：物理机制详解

## A.1 多普勒来自几何

每条径的多普勒 f_D,n = (v/λ)·cosθ_n；整个谱是各径 f_D 的分布。谱宽 = 扩展，谱的整体偏移 = 质心。NLOS 各径按其角度贡献多普勒，是扩展的主要来源——「NLOS 没有多普勒」是错误直觉。

## A.2 CIR 序列如何承载衰落

file-based 回放（模式 B-1）是对预先算好的复数 CIR 序列做确定性回放。这里 f_upd（CIRUpdateRate）就是多普勒（衰落）的采样率——它对每条径复数系数 h(t) 这一时间过程采样，而多普勒就体现在 h(t) 的相位旋转中（详见第 4.0 节）。

采样率与可表示带宽的区分：硬件在相邻 CIR 快照之间做插值重建（default / 4-tap / 14-tap），把离散采样还原成信号采样率（数十 MHz）上连续的相位旋转，本身不产生随机过程。因此该模式可无失真表示的最大多普勒为奈奎斯特上限 f_upd/2，而非 f_upd 本身；取 SD = 2 时实际只用到 f_upd/4，留 2 倍过采样裕度。这也是为何大质心（远超 f_upd/2）不能进 CIR、必须走硬件频偏（见 A.4、A.5）。注意：该约束只针对 B-1 的烘焙回放；模式 B-2 由硬件实时合成衰落，对外更新率不受此限（见 §7.3）。

## A.3 子径求和：同时给出多普勒谱与空间相关

每簇 20 条子径各有自己的角度 → 多普勒 + 相位；对每个阵元对叠加相应的 steering 相位后复数求和，得到合成抽头的复数系数。跨阵元对的 steering 相位差 = 空间相关；子径的多普勒分布 = 该抽头的多普勒谱。二者从同一套几何自洽长出，无需分别指定——这正是几何法相对统计相关矩阵的根本优势：既得异质边缘、又得物理一致的相关。

## A.4 硬件的两个角色

- 信号速率插值重建：把 SD 采样的离散 CIR 还原成连续时变滤波器，在信号采样率（数十 MHz）上工作。

- 独立频偏生成：Advanced Doppler / 运行时 Doppler 承载大质心，作为载波级频率平移，由硬件 NCO 实时施加，不受 f_upd 限制。

## A.5 为何大质心不能进 CIR

把几百 kHz 的频偏烘焙进 CIR 序列需要 f_upd ≥ ~MHz，文件巨大且不现实。频偏本质是载波级平移，硬件 NCO 在信号采样率上乘一个 exp(j2πΔf·t) 即得，与 CIR 更新率完全解耦。这就是「扩展进 CIR、大质心进硬件频偏」分工的根本原因——它由质心大小决定，与场景无关。

# 附件 B：SCPI 指令速查表

| 指令 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| CALC:FILT:FILE <f.smu> | 直接加载拓扑（立即生效） | CALC:FILT:FILE e:\..\m.smu |
| CALC:FILT:EDIT <f.smu> | 后台编辑模式加载 | CALC:FILT:EDIT e:\..\m.smu |
| CALC:FILT:CONNECT | 连接到硬件 | — |
| CALC:FILT:CENT:CH <ch>,<MHz> | 设通道载频 | CALC:FILT:CENT:CH 1,2600 |
| CH:MOD:CONT:ENV <ch>,<env>,<gain>,<delay>,<dopp> | 运行时绑定模型 / 增益 / 时延 / 多普勒 | CH:MOD:CONT:ENV 1,3GPP_Ped_A,-20,2000,, |
| CH:MOD:FILE:SOURCE? <ch> | 查通道绑定的源文件 | CH:MOD:FILE:SOURCE? 1 |
| CH:MOD:FILE:CIR? <ch> | 查通道底层 .sim 文件 | CH:MOD:FILE:CIR? 1 |
| CHannel:MODel:SD? <ch> | 查采样密度（只读） | CHannel:MODel:SD? 1 |
| DIAG:SIM:FIRUPD:MAN:CH <ch>,<Hz> | 设 CIR 更新率（未锁定时） | DIAG:SIM:FIRUPD:MAN:CH 1,1000 |
| ROUTe:PATH:CONNector? <ch> | 查 / 校验 Tx-Rx 路由 | -> 1,RF-1,RF-1,-,- |
| DIAG:SIM:GO | 启动回放 | — |
| DIAG:SIM:STOP | 暂停（GO 续） | — |
| DIAG:SIM:GOS | 停止并复位到起点 | — |
| DIAG:SIM:STATE? | 查回放状态 | -> RUNNING / STOPPED |
| CHannel:MODel:CONTrol:ENVironment <ch>,<envID> | 运行时切换信道环境（.rtc 多环境） | CH:MOD:CONT:ENV 1,3 |
| DIAG:SIMU:MOB:MAN:CH <ch>,<v> | 设通道 mobile speed（缩放多普勒） | DIAG:SIMU:MOB:MAN:CH 1,111 |
| DIAG:SIMU:MOB:MAN:CHG <ch>,<v> | 运行时改 mobile speed | DIAG:SIMU:MOB:MAN:CHG 1,138 |
| FSIM:FAD:PATH[1..24]:{DELay¦LOSS¦DFRequency¦FTYPe¦AOA¦AOD} | （同源 N7605 参考，开发期 mock）逐 path 衰落参数 | FSIM:FAD1:PATH1:FTYP RAYL |

注：指令存在缩写 / 长式混用，实际以真机固件版本的帮助文档为准。表末 FSIM:FAD:PATH 子树为 Keysight Signal Studio N7605（同源实时衰落引擎）的公开命令，仅供开发期对齐 / mock；PROPSIM 的 per-path 衰落 mnemonics 须以客户手册 Remote Control, ATE command interface 为准。

# 附件 C：参数推演逐步示例

取值：f_c = 3.5 GHz，v = 120 km/h，SD = 2。

- λ = c / f_c = 3×10⁸ / 3.5×10⁹ = 0.0857 m（85.7 mm）

- v = 120 / 3.6 = 33.33 m/s

- f_D,max = v / λ = 33.33 / 0.0857 = 388.9 Hz

- f_upd = 2·SD·f_D,max = 4 × 388.9 = 1555.6 Hz

- Δd = λ / (2·SD) = 0.0857 / 4 = 0.02143 m（21.4 mm）

- D_min（CIRs = 1000）= 1000 × 0.02143 = 21.43 m

- T（CIRs = 1000）= 1000 / 1555.6 = 0.643 s

解读：Lauraycs 须以约 21.4 mm 的空间步长沿轨迹采样；1000 个快照覆盖 21.4 m；以 120 km/h 回放耗时 0.643 s；CIR 更新率设约 1556 Hz。该（均匀散射）场景质心 ≈ 0，全部进 CIR。若改为高铁经过基站，则叠加 LOS 质心扫频（±f_D,max = ±389 Hz，仍 < 200 kHz，运行时频偏即可承载）。